合同

合同编号：YLJT-2022

甲方                                    乙方

签约单位：山东一路交通科技有限公司            签约单位：

地址：招远市辛庄镇金海路以东张新线以北        地址：

法定代表人：王琳                              负责人：

法定委托人：张正奇                            法定委托人：

联系电话：8243057                             联系电话：

开户银行： 工行招远市支行                     开户银行：

帐    号：1606021709201217864                 帐    号：

纳税人代码：91370685MA3DNNLT3X             纳税人代码：

合同签订日期：2022年   月   日               合同签订地：山东省招远市

本合同产品项目名称：

本合同产品安装现场地址：山东省招远市辛庄镇

- 依据《中华人民共和国民法典》以及国家相关法规、规章、规范性文件、技术规范、标准等的规定，就甲方向乙方采购设备，双方按照公平、诚实和信用的原则，经协商一致订立本合同，并共同遵守：

- 一、合同生效条件

本合同经双方签字加盖公章或合同章之日起生效。

- 产品及服务的规格、数量和价格

本设备价格：

1. 包装安全可靠，适用长途运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸、适用于陆运和整体吊装，能保证货物安全运到买现场。运输过程中货物发生损坏由卖方负责。

2．运输方式：卖方负责设备运输，运费（含保险）应单独报价且计入总价内。

三、质量标准和技术资料

- 设备名称：整车淋雨房设备

- 型号：

- 数量：1台套

- 交货地点：山东一路交通科技有限公司，招远市辛庄镇金海路以东张新线以北。

- 技术要求见下表

| 序号 | 项目 | 要求 | 满足 | 不满足 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 本淋雨试验台主要用于各种类型客车、厢式货车等的防雨密封性能测试。能够检测被试车辆在淋雨条件下，产品防止雨水渗透的能力和遭到淋雨时或之后的防雨性能；并能检查车厢、车身、车门、天窗等装配是否正常，密封性能是否可靠，安装方法是否正确等。 |  |  |  |
| 2 | 参考标准 | QC/T476-2007《客车防雨密封性限值及试及试验方法》 QC/T449-2010《保温车、冷藏车技术条件及试验方法》 QC/T453-2019《厢式运输车》 GJB2093-94《军用方舱淋雨试验》 GJB59.70-2004《装甲车辆试验规程》 试用范围：用于M、N、O类的客车、厢式车辆和特种车辆的淋雨试验。 设备性能指标应达到行业先进水平，其可靠性能良好，性能稳定，控制精度高，操作使用和维修方便，售后服务优良。 样品车型1：14*2.8*4 样品车型2：6*2.5*2.9 样品车型3：4.2*1.8*1.6 |  |  |  |
| 3 | 产地 | 国产 |  |  |  |
| 4 | 设备制造计量标准 | 招标文件未注明项目，投标人提供的设备，应符合出厂指标之要求，制造商应具有ISO9001认证证书。设备所有零部件和各种仪表计量单位应全部采用国际单位（SI）标准。 |  |  |  |
| 5 | 设备主要技术参数 | 适应车型的外形尺寸：4200×1800×1600mm～14000×2800×4000mm，淋雨房后部淋雨面可以前后移动。前部采用对开门式结构。顶部和侧面淋雨面采用分段式设计，满足不同尺寸车型的淋雨要求。 车辆运行方式：驾驶进出； 电源：AC三相五线380V±5%；50Hz；流量计：满足测试要求（预留20%余量）；压力表：0～0.5MPa； 喷嘴喷射压力：150kPa±10kPa；（范围可调节） 淋雨时间：1～60min； 淋雨强度：前部满足平均（8-15±1）mm/min，两侧及上、下、后满足平均（5-10±l）mm/min，各部分的淋雨强度为可以单独调节； 喷嘴间横向和纵向间距为0.4m，喷嘴出水应均匀呈60°圆锥体形状，喷嘴方向可调，调节范围0-45度，喷孔直径为2.5mm～3mm；底部喷嘴位于地面以下0.2m，其余喷嘴与车身外表面距离为0.7m±0.2m； 房体：淋雨室采用岩棉保温，岩棉为防火阻燃材质厚度为75mm，房体为双板结构，内板选用厚δ≥0.46mm304不锈钢板，外侧板选用厚δ≥0.7mm彩涂钢板，各壁板之间，壁板与骨架之间，壁板与地面之间采用防锈螺栓连接，各接缝处加涂建筑专用密封胶，门体尺寸根据需求设计。 房体骨架：选用优质热镀锌材质，强度满足室外使用要求，焊接处进行防锈处理，需保证美观度，以设计为准。 喷淋管路：选用304不锈钢材质，满足喷淋强度需求，焊接处进行防锈处理，需保证美观度，管路上设置压力计能实时的监控及控制喷淋压力。 喷淋水泵：选用国内优质水泵（凯泉或南方)，且可变频调节，扬程及流量根据标准要求自行计算选定，水泵出入口采用减震软接，泵下方安装橡胶垫，水泵进水主管路上设有自吸罐以防泵水时空气吸入、以及保证水泵瞬间供水功能。 过滤器：采用全自动反冲洗过滤器，过滤精度满足200目要求，保证喷嘴不堵塞。 循环水池（供应商出规划设计图，甲方负责翻译图纸及施工）：采用三级循环过滤水池，能满足基本的过滤需求。 基础：满足淋雨设备承重要求，要求防渗水，基础需设置挡水台阶，且有排水沟，排水沟安装格栅，强度能满足车辆通过（卖方负责）。 在室体内的顶部需安装三防照明灯，光照强度≥300Lx，要求位置合理，避免喷淋水雾渗入，要求不低于IP54，且维修方便。 淋雨室体门安装铝合金材质的卷帘门，厚度不低于20mm。 设备使用的水电气等能源，需根据图纸指定的位置接入（由卖方负责）。 泵区需要设计独立的控制室体，室体材质同淋雨室体相同。 |  |  |  |
| 6 | 室体结构要求 | 室体及控制室结构根据买方实际场地位置确定，由双方共同确认箱体实现方式；室体结构设计及施工均由卖方负责。 室体地面承重符合技术要求，并建造排水沟用于收集试验用水，可循环使用喷淋水； 预留自来水接口用于冲洗地面及试验前的样品车。 室体需考虑保温，能满足冬季正常使用。 |  |  |  |
| 7 | 泵房控制房 | 水泵安装区域及控制柜摆放位置需设置房体，房体的材质采用岩棉保温，岩棉为防火阻燃材质厚度为75mm，房体为双板结构，内外侧板选用厚δ≥0.7mm彩涂钢板，各壁板之间，壁板与骨架之间，壁板与地面之间采用防锈螺栓连接，各接缝处加涂建筑专用密封胶，室体及门洞尺寸根据需求设计；布置2扇窗户，窗户采用推拉形式，能便捷打开和关闭，玻璃采用钢化玻璃；框架选用优质热镀锌材质，强度满足室外使用要求，焊接处进行防锈处理；室体内安装三防照明灯具，亮度需满足300LX；墙体侧部安装排风扇，流量满足10次/H的换风量；安装能满足日常维护及大修时需要的插座，插座形式采用快插形式。 |  |  |  |
| 8 | 蓄水池 | 1.淋雨蓄水系统采用循环供水的方式，淋雨水可通过蓄水池以及集水槽实现淋雨水循环使用。淋雨水在循环过程应有多级沉淀、过滤，采用多级不锈钢网过滤装置及过滤器进行过滤，与水有过接触的机械部件均需要不锈钢材质（包括但不限于过滤网安装支架、水管），过滤网采用便捷插入式安装结构，不锈钢网及其支架要保做好防锈，便于拆卸和清洗，并提供清洗工具。蓄水池及集水坑布置在淋雨室体左侧或右侧，蓄水量应满足整车淋雨淋雨需求，应预留下水阀门并与下水管路连通，要有清除泥沙的扫除空间。 2.淋雨室水槽采用多级过滤系统，水槽应保证底部平整，排水口位于水槽底部最低处且具有一定的坡度接蓄水池或集水坑，便于清理沉淀物。 3.水槽上面设有保养口并装有不锈钢活动盖板，盖板要能承重200kg以上。 4.蓄水池及集水坑设有自动补水和溢流口。蓄水池系统中设有上/下水，具有液位控制器，当水位低于正常淋雨要求水量，系统要进行报警。当加注水超过设定高度，系统报警。 系统报警方式为声光报警，报警装置应在显著位置，报警同时需要自动补加或溢流。 5.淋雨室内部设立格栅，格栅下必须有集水槽。 |  |  |  |
| 9 | 水池排污 | 设置1台水池排污泵，品牌选用凯泉或南方，单台流量能满足1.5个小时换水的要求；排污泵的出口安装单向阀，单向阀位置便于更换维护；需设立排空保护功能，同时也能在清理水池时满足抽空的需求；排污方式采用直排方式。 |  |  |  |
| 10 | 喷淋系统 | 泵、阀及管道 1.泵阀区位置：设置在便于控制及检修的区域。 2.水泵采用国内外知名品牌卧式泵，应安装减震装置。投标时，需提供设备选型计算方法与过程。 3.循环水泵采用变频控制，可通过对喷射角度、喷射压力和水量的调节来实现各种试验目的，各分支管路、泵出口处设有压力表（要求使用检定后的压力表)，水泵额定流量选择应满足最大淋雨强度要求。水泵出口压力可调节，淋雨时喷嘴的喷射压力为0.1～0.3MPa。压力表的量程及最小分度值应满足相关工艺参数、主管路应装有流量计、压力表,流量计安装完成后的位置及朝向应能保证人员便于查看、 4.在泵体选择时应充分考虑管路弯头等位置的压力消耗。 5. 泵的出口压力可实现变频调节。 6. 电机相关驱动部位需设有安全保护罩，泵阀区四周设有安全护栏。 7. 水泵出入口采用减震软接，泵下方安装橡胶垫。 8.在泵的吸水口处设置过滤网用来防止水泵其它杂质。 9.水泵进水主管路上应设有自吸罐以防泵水时空气吸入以及保证水泵瞬间供水功能。 10.泵上部做简易起吊结构，方便安装与维修。 11. 喷嘴：采用可调节喷淋角度的防锈喷嘴，便于清洗、更换。喷射状态为60°实心圆锥形。喷嘴为快速可卸可调式。 12.管道：喷淋管路为304不锈钢材料，（包括管道、法兰、接头等），要求管道具有快速泄压功能；管路各接口保证密封良好，不得出现漏水现象，同时尽量减少弯头的数量从而减少管路和压力损失。分支管路末端应有阀门、便于管道排除污垢，平常使用时能够保证密封性，穿过室体壁板的管路与空洞之间要有密封材料封闭。 显示装置： 1 压力计：在管路的减压阀后设置压力表进行适时控制水压。 2 流量计：在管路系统中设置流量传感器进行控制管路的总流量。并把适时流量的监控值传送给控制系统，应采用国内外知名品牌智能流量计。前部流量采用单独控制，其它五面设计总流量控制。 |  |  |  |
| 11 | 喷淋装置及降雨强度要求 | 1. 根据车辆外型尺寸不同，合理设置喷淋装置喷头位置，满足使用要求，适应生产车型的喷淋。投标时，提供喷嘴间距、个数、型号的计算选型过程。 2.前、后、侧、顶及底各部位喷淋压力应单独调控并分别设压力指示表。 3.车顶盖喷水面积应大于车顶垂直投影面积。 4.喷头型号及喷头座型号应满足喷淋需求，角度可调。 5.喷头的数量布置应保证车体外表面均能被人工雨均匀覆盖，并保证各部位的降雨强度满足5.3.3要求，不得有死角。 6.淋雨系统的信号系统采用不同颜色的灯光显示。 7. 管路布置形式保证各喷嘴出口压力均衡。 8. 淋雨房后部淋雨面可以前后移动，前部采用对开门式结构，顶部和侧面淋雨面采用分段式设计，满足不同尺寸车型的淋雨要求。整个喷淋管道在葫芦的带动下上下、左右移动，同时在室体内壁上设标尺方便调整喷淋管的调整高度。（升降移动方式是手动） |  |  |  |
| 12 | 控制系统 | 1.系统分为自动和手动两种运行模式，并配备人机界面。电压电气部分引用电力系统安全稳定控制系统通用技术条件，国标DL/T 1092-2008，自动控制部分引用国标GB522。此系本设计和施工的依据。 2.系统可以全程手动／自动切换，淋雨时间定时设定。 3.启动系统控制电源：在选择自动运行状态下，方可开始进行自动模式运行。在选择手动运行状态下，可将喷淋时间、压力等单独进行设置。 4.手动运行模式是在自动运行产生故障不能运行工作时，应急强行启动或停止淋雨试验。 5.本系统对水泵采取短路，过载和降压低速启动保护。 6.本系统在清水池设置高液位关闭水源及低液位停机报警保护显示装置。淋雨系统设有流量仪控制管路流量，当喷淋流量过小时即自动报警且系统即停止工作；液位控制阀具有自动补水功能，正常补水工作状态有显示功能。 7.电控系统及元件均适应工厂电网上的电压波动和脉冲干扰。整个系统设有短路、断路、失压、欠压和过载等保护措施。淋雨区域所有检测系统和执行系统均采用IP55-IP56的防水等级保护。所有工作电压均采用安全电压保护或漏电系统保护。 8.本系统在室体前、后设有急停开关，如在运行中发生意外情况，便于操作人员给以急停保护。 9.操作者可在车内控制喷淋系统的起停，采用工业遥控器，遥控器配备两个发射器。 10.人机界面选用西门子系列触摸屏，人机界面至少包含以下内容：各动作元件动作状况的监控；异常报警界面；各异常报警的解决方法提示界面；水池液位状况；降水压力和降水强度的监控；PLC程序监控界面；压力、流量报警下限值设置等相关信息。 11.喷淋时间、压力需要通过触摸屏来进行设置。 6.2 水池液位控制 （1）水池中设置液位计； （2）水池内设置以下六段液位； （3）超高、超上限、上限、下限、超下限、超低。 （4）水池液位自动保持：工件中水池液面降到设定位置时，自动补水装置的电磁阀打开自动补水到设定的上液位时自动停止。 （6）水池超高液位保护：各水池水位到超上限时排水泵自动排水保护； （7）水池超低液位保护：排水过程中，各水池水位到超下限时排水泵自动停止； 6.3电气元件采用正施耐德电气，变频器品牌采用ABB，控制系统采用西门子PLC控制。触摸屏10寸为国产一线品牌，PLC编程采用梯形图编程带中文注释，PLC程序不能设置密码。 6.4控制箱的防护等级IP54。 6.5根据系统设计实际情况，考虑总体电源一次电源容量。 6.6电柜、分线箱、操作站及附件 （1）电柜、分线箱、操作站及内部附件采用防威图，喷涂颜色为冰灰色，防护等级IP54，安装板为镀锌板。 （2）电柜高度2000mm（不包含控制柜顶部安装的其他装置）,深度600mm,底座高为200mm。 （3）电控柜按照元器件的不同，分别布置在不同的单元中，电源与主驱动之间、变频器与PLC之间安装带孔的金属隔板。 （4）电柜采用上进线设计，具备进线口和进线密封措施，电柜内配置进线固定装置。 （5）各控制柜内配置照明及维修插座220V（万用型）。 （6）各控制柜内安装板要有不少于20%的预留安装空间。 （7）人机界面采用显示触摸屏，屏幕上需显示各喷淋部分压力、喷淋时间等。操作者可通过触摸屏对喷淋系统等进行控制。 （8）现场安装的控制箱安装牢固，采取防水、防震措施，安装空间便于人员维护。 （9）每台柜体中放置资料盒，资料盒为金属制，并与柜体颜色一致。 |  |  |  |
| 13 | 安全性 | 1.具备试验装置工作异常声光报警装置； 2.具备电源缺相、电源异常报警、漏电、短路、断路保险装置； 3.具备电机过热、过载报警装置； 4.水泵具备超压及超载保护装置。 |  |  |  |
| 14 | 设备附件及零配件 | 1. 提供设备的标准配置机配套喷头备件100个，随机标准附件及清单。 2. 提供设备必须的易损件及常用备件包及清单。 3. 提供设备操作及维修专用工具清单。 4. 提供使用说明书、维修手册。 5. 提供设备电气、主要部件结构示意图。 6. 提供其他必要的技术资料。 7. 提供易损件、配件、备件、专用工具、附件等制造厂家、名称、地址及订货号。 8. 上述资料各2套，在设备到达买方安装现场时提供给买方。 |  |  |  |
| 15 | 技术服务 | 1. 卖方负责设备的安装，调试及售后服务。 2. 基础施工及设备安装需在90个工作日内完成，达到买方正常使用要求。 3. 在买方现场，卖方应对买方使用、维修人员进行不少于3天的技术培训，直到能独立操作为止。 4. 设备免费保修期二年，从设备验收合格投入使用之日算起，提供终身维修服务。服务应及时有效，卖方在收到买方故障信息后，要求1小时做出响应，之后2个工作日内排除故障。 5. 设备保修期过后，卖方应向买方终身提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。 |  |  |  |
| 16 | 验收标准及验收程序 | 1.预验收基本原则 乙方发货前，在乙方装备制造所在地由甲方进行预验收，预验收分为现场目视检查、功能检查等。 2.乙方在预验收时提供的条件 装箱单（发货单）； 提供所有装备系统设计图及相关的技术资料； 外购件的使用说明书及出厂合格证书； 3.预验收内容 4.现场目视检查 甲方要对装备的数量、型号、规格、功能、结构、技术参数及外购配套件的产地、出厂日期等进行目视检查； 核对所有外购配套件与规定是否一致； 图纸、技术文件及相关软件资料； 装备重要部件所使用材料、材质的验收； 制作尺寸等与设计图纸是否相符； 5.装备终验收 5.1装备终验收要按合同技术要求、设计图纸要求、相关的法规和标准要求的内容进行；并逐一核对各系统装备的数量、型号、规格、功能、结构、技术参数等。。 5.2终验收的内容 - 预验收的全部内容； - 质量指标和装备运行技术经济指标验收； - 装备功能及生产节拍检验； - 核对图纸、技术文件及相关软件资料与硬件的一致性。设备安装情况； - 设备运行状况。并检查是否有对其故障问题进行跟踪及解决的记录； - 设备所有测试的书面和图形的报告是否完全； - 现场服务质量； - 提供资料完整情况； |  |  |  |

四、付款方式和付款条件

- 4.1 合同签订后，甲方向乙方分批次支付本合同相应设备总价的10%（第一期款），作为定金。甲方应在交货期前20个工作日再付设备总价的50%（第二期款）。设备通过验收合格之日后20个工作日内再付设备总价的30%（第三期款）。余10%（第四期款）作为质保金，质保期满一年付清。

- 甲方采用6个月商业承兑汇票支付工程款。乙方提供增值税专用发票。施工过程中产生的水电费、搬运费、安全文明施工费等一切费用由乙方承担；

乙方应在接到甲方开票通知后15个工作日内开具符合甲方要求的发票，未在规定时间内开具，每拖延一日缴纳违约金500元，有此造成甲方付款延迟，甲方不承担责任。

五、交货日期：

合同生效后90个工作日内，并完成安装（以买方实际需求为准）。因乙方原因导致工期延误，每拖延一日缴纳违约金1000元。

六、交货地点

招远市辛庄镇山东一路交通科技

七、其它

7.1 本合同产品不论何种情况，甲方在没有付清本 合同项下全部货款而提取产品的，该产品的所有权仍归乙方所有，甲方不可另行转让和处置。

7.2 本合同生效后，需要对合同内容及附件进行变更的，双方应另行协商一致并签订“合同修改 书”，经双方盖章和法人委托人签字后生效。

7.3 双方同意，本合同项下的货物仅供于本合同首页确定的使用单位的安装地址和项目使用。买 方不得将部分或全部产品及产品中的零部件分拆、转卖或挪作其他项目使用。

7.4 本合同设备涉及乙方或乙方关联单位所有的知识产权，未经许可，甲方不得实施制造、使 用、复制、许诺销售或再销售等行为。本合同与其所有附件均属商业秘密，未经双方同意， 任何一方不得擅自向第三方披露相关内容。

7.5 本合同所有条款除本合同另有约定外，均为打印文字，对任何条款的修改应由双方在“另行 约定事项”中注明并加盖公章或合同章。产品规格表、土建图和营业设计图及相关技术附 件（如有）、“交货日期确认书”、“另行约定事项”和“合同补充协议”或“合同修改 书”（如有）均为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

7.6 本合同的所有附件、以及双方就本合同履行过程中签订的补充/变更协议经买卖双方本合同 法人委托人签字并加盖双方合同章后生效。除上述约定外，本合同及其附件和其他往来文 件、函件中任何位置上签字或盖章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候不被 视为乙方的委托代理人，除非乙方另行加盖合同章书面明确授权。

7.7 甲方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经乙方书面确认。未经确认，擅自 装潢而造成的一切后果由甲方承担。

7.8 买卖双方发生纠纷应先友好协商，协商不成则应向合同签订地招远人民法院诉讼解决。

7.9 本合同正本一式肆份，双方各执贰份。

7

甲方盖章：                                          乙方盖章：

合同签订日期：2021年12月 25日                    合同签订地：山东省招远市